ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA

Ao

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2016

EMPRESA: ________________________________________________________

CNPJ: ____________________________________________________________

ENDEREÇO: _______________________________________________________

TELEFONE: ________________________________________________________

(E-MAIL): ___________________________________

Em atendimento ao Edital do pregão em epígrafe, apresentamos a(s) seguinte(s) proposta(s) de preços.

| ITEM 1 |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO |  |
| Contratação de empresa para fornecimento de Sistema Integrado de Controle de Acesso constituído de: catracas equipadas com recursos simultâneos de leitura biométrica e de cartão de proximidade e de senha; cartões de proximidade, webcam e cabeamento; incluindo os serviços de instalação; de configuração e de manutenção durante o período de garantia e ainda treinamento, observadas as condições e as especificações estabelecidas neste Termo de Referência. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS CATRACAS a) quantidade: 3 (três) catracas, modelo gabinete com barreiras deslizantes “Flap”, sendo 2 (duas) catracas constituídas de barreira deslizante em apenas um dos lados e 1 (uma) catraca com barreiras deslizantes em ambos os lados, devendo formar um sistema com duas passagens, sendo uma para pedestre e outra para portadores de necessidades especiais – PNE; conforme projeto - Item 15 do Termo de Referência; b) acabamento em aço inox escovado; c) deve possuir cofre inteligente para coleta dos cartões de visitante em aço inox escovado, com acabamento idêntico ao da catraca, com dispositivo que libere a saída do visitante somente após o depósito do cartão; c.1) ao serem depositados no cofre inteligente, a baixa dos cartões deverá ser automática no sistema de acesso; c.2) o cartão deverá ser desvinculado do visitante, porém os dados do visitante deverão constar do sistema para acessos futuros; d) deve permitir operação bidirecional, podendo ser configurado para trabalhar nos diferentes sentidos de passagem simultaneamente; e) sistema de abertura automática das portas em caso de falta de energia ou de acionamento de alarme de emergência; f) equipadas com recursos simultâneos de leitura biométrica e de cartão de proximidade e de senha que deverão estar acoplados à própria catraca; f.1) leitor biométrico digital óptico, com resolução mínima de 500 dpi, tempo de validação menor do que 1 segundo, com possibilidade de cadastrar, no mínimo, 2 (duas) digitais por pessoas e capacidade para registrar, no mínimo, 500 (quinhentas) pessoas; f.2) leitor de cartão de proximidade, sem necessidade de contato direto, com capacidade para registro de, no mínimo, 500 (quinhentos) cartões; f.3) teclado para cadastramento e acesso por senha com, no mínimo, 12 (doze) teclas e capacidade para registrar, no mínimo, 500 (quinhentas) pessoas. g) quantidade de passagem de 25 acessos por minuto, no mínimo; h) portas de acesso aos componentes eletrônicos protegido por fechadura com chave. CARTÕES DE PROXIMIDADE a) quantidade: 200 (duzentas) unidades; b) modelo ISO (PVC); c) os cartões de proximidade serão utilizados para acesso de visitantes às dependências do CRCMG; d) os cartões deverão ter tecnologia que possibilite reutilização indefinida, ou seja, sem limite de vinculação de acessos de visitantes; e) todos os cartões deverão ter o mesmo padrão fabricação; f) compatíveis os dispositivos de leitura das catracas; g) permitir a plotagem em ambos os lados sem prejuízo do seu perfeito funcionamento. SOFTWARE a) compatível com plataforma Windows; b) o sistema deve gerenciar a comunicação com os equipamentos de controle de acesso, em ambiente de rede local (ethernet); c) permitir o cadastramento ilimitado de pessoas; d) emissão de relatório de acessos; e) emissão de relatórios de cadastro; f) fazer a vinculação das pessoas cadastradas no sistema biométrico da catraca; g) fazer a vinculação das pessoas cadastradas no sistema de senha da catraca; h) fazer a vinculação entre o cartão e os dados do visitante cadastrado; i) armazenamento de dados como, no mínimo, nome e sobrenome, RG, filiação e dois números de telefones; j) armazenamento de fotografias; WEBCAM a) quantidade: 1 (uma); b) para fotografar; c) modelo compatível com plataforma Windows. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO a) instalação das catracas, incluindo cabeamento, recorte do piso e da parede, bem como acabamento final; a.1) para ocultar a fiação embutida no piso, a empresa fornecedora deverá providenciar uma caneleta em chapa dobrada com tampa, em aço inox ASTM A304, para proteção e nivelamento /acabamento no piso; b) configuração dos equipamentos; c) instalação e configuração do software, bem como sua interligação aos equipamentos (catracas, computador e webcam); d) o espaço disponível para a instalação das 3 (três) catracas é de 247 cm lineares; OBSERVAÇÕES a) é de total responsabilidade da licitante contratada a disponibilização, em pleno funcionamento, do Sistema Integrado de Controle de Acesso, em conformidade com as condições e as especificações estipuladas neste Termo de Referência e no respectivo Edital; b) a licitante deverá certificar-se de que os equipamentos que ofertar estarão adequados à instalação no espaço disponível, devendo aferir as condições locais e possíveis incompatibilidades no momento da vistoria; c) os equipamentos deverão ser adequados à rede elétrica disponível no local que é de 110v. d) os equipamentos deverão ter garantia, a ser prestada pela própria contratada, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, a contar da entrega, em pleno funcionamento, do Sistema de Controle de Acesso. |  |
| VALOR GLOBAL | R$ ......,... (.........) |

- Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

- Condições de pagamento: 30 (trinta) dias após a realização dos serviços.

- Submetemo-nos a todas as condições do Edital nº 008/2016, inclusive quanto ao cumprimento na íntegra do respectivo Termo de Referência - Anexo I.

- Dados do representante legal da empresa, responsável pela assinatura do Contrato:

Nome:

Função:

CPF:

Telefone/Fax:

Endereço Eletrônico (e-mail):

_______________________ de _________de 2016.

____________________________________

Assinatura do representante legal da empresa